古琴制作流程
台湾专家的资料,感觉这篇文章很有实用性，摘抄过来保存，有空再琢磨仿造,有兴趣DIY古琴的人可以参考的好资料.
斲琴顺序，备料第一
2007/4/20，应邀往朝阳大学参加讲座主讲斲琴，制作流程照片将我做琴顺序走一遍，预计慢慢将公布总共七个单元的概况。




2006年三月，大溪复兴里宏成木业失火，取得于先预定制作神桌的美国香杉原木三根，得材约120片，台湾建筑现存最多200年，适合斲琴旧料难求，且往往太小不符使用，如以新材料在台湾取得来说，应该空前绝后了，数百度的高温将油份减到最低，跟霹雳琴赞所形容的雷亟木有异曲同工之妙。有朋友说可以人工仿造....当然可以，但是会损失三倍原料。此木料最大一根原直径190公分长16公尺，失火后外围碳化，能使用仅剩直径100公分长10公尺。

 

储放户外一年后，以手持式电锯开体



转45度角削去两边



调整深度开沟

 

大型修边机是好用的利器



也可以这样用，楼梯扶手的边沟就是这样制作的 

 

木料到手，在确认稳定不变形后，应该即刻全部处理



目的是加速储放的老化速度，老化的最终即是碳化过程，木质中有油，胶脂，醣，细胞水，自由水，人工干燥处理仅能使水的部分控制，对老化帮助不大。
 
斲琴顺序，开体第二
.



 HYPERLINK "http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html" \l "blogid=4ee6b8c901009vlw&url=http://static15.photo.sina.com.cn/orignal/4ee6b8c944f265c00435e" \t "_blank" 


 HYPERLINK "http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html" \l "blogid=4ee6b8c901009vlw&url=http://static10.photo.sina.com.cn/orignal/4ee6b8c944f265d4ae269" \t "_blank" 


 HYPERLINK "http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html" \l "blogid=4ee6b8c901009vlw&url=http://static13.photo.sina.com.cn/orignal/4ee6b8c944f268284e9ec" \t "_blank" 


 HYPERLINK "http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html" \l "blogid=4ee6b8c901009vlw&url=http://static14.photo.sina.com.cn/orignal/4ee6b8c906e50a73bf6dd" \t "_blank" 


 HYPERLINK "http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html" \l "blogid=4ee6b8c901009vlw&url=http://static12.photo.sina.com.cn/orignal/4ee6b8c944f26898143fb" \t "_blank" 


 HYPERLINK "http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html" \l "blogid=4ee6b8c901009vlw&url=http://static11.photo.sina.com.cn/orignal/4ee6b8c944f268c66d3ba" \t "_blank" 


 HYPERLINK "http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html" \l "blogid=4ee6b8c901009vlw&url=http://static11.photo.sina.com.cn/orignal/4ee6b8c944f268db034da" \t "_blank" 


先制作精确标准底板，因为面板需要以底板为度量依据。



先检查木料干燥度，以台湾天气来说，介于10-12度最洽当，木料之所以变形，是跟周围环境的相对变化。



即使同一个地方储放，湿度有时会差别得惊人，上下两张照片就是邻近两片琴材测得的结果。所以经验值在这方面一点用也没有，还是信任机器吧，即使经过训练，人的手到18度以下就摸不出来了。如果木料湿度超过13度千万别动手，保证变形

 

画线

 

手持线锯机开体

 

三种尺寸刨刀与毛锉，修整内外

 

将木料作成云板，调整画出1.2公分间距

 

小工具大作用

 

制作出对称弧形板，依照排列刨至服贴

 

每15CM放一块

 

不要忽略6-11徽2mmm凹陷，避免弦的重量加上摆幅造成打弦煞音。还有岳山1.5cm的低头。
 
斲琴-配件第三
.

配件部分示范的是发音配件-龙龈岳山



 HYPERLINK "http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html" \l "blogid=4ee6b8c901009vlw&url=http://static11.photo.sina.com.cn/orignal/4ee6b8c944f26b2c9824a" \t "_blank" 


记得弧形标准版吗，先将岳山处修至完全服贴，并用标准板画在岳山木料上

 


我用的机器是一台美金160的桌上线切割机，岳山厚度1.2cm

 

先确定岳山完全服贴

 

接着介绍小修边机，用直刨花刀头可以开沟

 

开出1.2cm深度的深沟，要求完全密合

 

埋入后有低于琴面直线1.2cm的低头，并超出再多1cm

 

通过岳山的关卡，龙龈算是是小儿科，宽4cmx3.6cm，厚度1.3cm木料，埋入深度1cm，唯一要求底部完全密合。



新鲜的生漆颜色是乳黄色



加入约1:1细鹿角灰

 

完全不加溶剂(松节油)并充分搅拌



搅拌十分钟，好的生漆会氧化变色如图，涂布上去

 

用C型夹具将岳山埋入，当固定时，龙龈也要加压



暂时拿掉夹具拍照，并随手将溢出生漆刮除保持洁净，此时时间历经15分钟，生漆已完全变色，一周后进入下一阶段。
 
斲琴顺序-底漆第五
.




在底漆这个阶段，所使用的鹿角灰是用300目网筛过的，由于数量太少定制不到，必须自己研磨。



研磨的过程费力无趣，过筛收集。我在初期制作琴时由于取得不到，并以为古代底灰仅为省漆手段，然而2-3年后才明白漆必须扎实又需松透，所以粗灰有其必要性，在数年之内漆是对声音最大的阻碍。



示范里使用的是龙南漆场的底漆，比例约是300目粗灰=1，市售细灰=2，生漆底漆=3，由于生漆各处买到不一样浓度，只能多实作得到心得，以龙南漆大约是这个黏度，拉高10公分不断离。

 

先前谈过生漆是酶作用的硬化现象，在均匀搅拌中，酶会像血液血小板经过摩擦活化，建议搅动30分钟直至整碗漆变色为止。



自琴岳山向龙龈涂布，这时可以加煤油调和稀薄些，何以不在于搅拌时先加入?因为无法确定漆与灰的比例浓度，如果漆太少溶剂太多，会破坏漆的黏度，轻则在半年后龟裂，严重则会整块剥离。

 

然后在漆将变未变化之际，转直角方向，无须沾漆，用漆刷再刮一次，漆刷使用最便宜约15台币两寸猪毛刷，剪短至剩下两公分长度。



暂停下为了拍照



转角度的理由是再次分布均匀，如果仅单一方向刷过去，往往因粗灰颗粒旁边产生缝隙，另底灰不够扎实。细部放大，底灰约12天可轻磨，硬化约20天可再上一次，干透约半年。但下一道漆会影响它干透速度，一张琴要漆面干到九成五约2-3年，全干大约10年
 
斲琴顺序，中灰第六
.
 
另外换琴示范中灰



这支焦叶边，仅上二次底灰



斲琴漆面是最为重要，关系之后能不能成为易于操作的第一关键，往往在为了琴面平整，必须反复打磨。但是却时常磨得过薄，我的习惯为便利后来打磨确认漆的厚度，我通常在每两道黑漆之后加一到朱砂漆。
假设我所有的胎灰共计12道，里面有三层是朱砂的漆，当最后漆工序结束，打磨琴面时，见到第三道朱砂漆时就必须停手，因为下面仅剩下2-3道的底灰，再磨便见底了，胎灰层太薄，未来无法抵抗弦的摩擦。     朱砂漆比例；漆4，细灰3，朱砂1



加灰的漆在无溶剂情形下，黏度约可拉起10公分，为让各位观察色泽，旁边放红蜡烛对比



朱砂漆20分钟后状态



先用漆刷刷布全体



用塑料刮刀压匀



工具所不能极之处往往要用手



 HYPERLINK "http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html" \l "blogid=4ee6b8c901009vlw&url=http://static5.photo.sina.com.cn/orignal/4ee6b8c944f2739f0a7f4" \t "_blank" 
[image: image48.jpg]




例如这里…
用手布漆缝隙处较扎实。



 HYPERLINK "http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html" \l "blogid=4ee6b8c901009vlw&url=http://static12.photo.sina.com.cn/orignal/4ee6b8c944f273f63776b" \t "_blank" 


中灰第一道完工，回头与蜡烛比较，中灰约7天可磨，约15天可再上一次，共计3-4道



旧漆刷需要好好保养，虽说漆刷(约15元台币)很便宜，但新漆刷往往掉毛很严重造成困扰，所以用柴油将漆刷洗净，浸入色拉油中。
